Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 16 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 16 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-аэрофотогеодезист                                                                     Алиева Т. А.

инженер-программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	15

I.II.3 Поверхностные воды	17

I.II.4 Подземные воды	17

I.II.5 Инженерно-геологические условия	18

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	24

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	26

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	27

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	36

I.IV Современное использование территории сельского поселения	38

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	38

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	40

I.IV.3 Жилищный фонд	43

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	44

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	46

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	48

II. I. Население	48

II. II. Экономическая база	49

II.IV Инженерно-техническая база	51

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	51

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	52

II.IV.3 Электроснабжение и связь	52

Список используемой литературы	55

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района (МО СП «Бебелевский сельсовет», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244, с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г.№73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Бебелевский сельсовет» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Ферзиковского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочноое решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения и объемов строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Бебелевский сельсовет».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.).

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Бебелево находится в 24 км к востоку от МО «Город Калуга» и в 20 км на запад от посёлка Ферзиково. Территорию сельского поселения пересекает автодорога регионального значения «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов». В состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет» входят следующие населенные пункты: деревня Бебелево, деревня Баютино, деревня Болдасовка, деревня Ивашево, деревня Катенево, деревня Митюково, деревня Незымаево, деревня Новая Деревня, деревня Петрово, деревня Фитинино.

Площадь сельского поселения составляет 6177 га, численность населения –

1027 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Бебелевский сельсовет»

На севере - на восток от  реки Пельня по реке Мухановский Проток, пересекая грунтовые дороги  Богдоново-Петрово и Богданово-Бебелево, поворот на юг и восток по границам лесного квартала №79 Рожковского лесничества до ЛЭП, пересекая две ЛЭП, далее на восток вдоль северной окраины д. Фитинино до пересечения с дорогой Желябужский – Бебелево, далее на юго-восток по южным границам лесных кварталов №80, 81, 82, 83 Рожковского лесничествадо северной границы д. Новая Деревня, далее по северной границе д. Новая Деревня до реки Калужка и дороги Калуга – Таруса, пересекая реку калужка, по дороге до границы лесного квартала №85 Рожковского лесничества;

На востоке - на юго-запад от дороги Калуга – Таруса вдоль западных границ лесных кварталов №85, 86, 87, 89 рожковского лесничества и №17, 28 Ферзиковского лесничества, пересекая реки Струмынка, Хвощня и лесную дорогу Перерушево – Болдасовка, далее по западной границе лесного квартала №28 до дороги Болдасовка – Староселиваново, пересекая дорогу, далее на юго-запад через урочища Новоселивоново, Марьино и Георгиевское до реки Ока западнее д. Новолоки;

На юге – запад по реке Ока 1 км до места впадения безымянного ручья;

На западе - на север от реки Ока по урочищу Новоселиваново и восточной границе урочища Парашенки, по восточному краю лесного массива, расположенного восточнее д. Анненки, пересекая полевую дорогу, до северо-восточного угла лесного квартала  №128 Рожковского лесничества, далее на запад по северной границе лесного квартала №128 Рожковского лесничества, поворот на северо-запад по восточным границам лесных кварталов №117, 124, поворот  на юго-восток по южной границе лесного квартала №118 до реки Калужка.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Большое значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Ока, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория муниципального образования «Бебелевский сельсовет» расположена в северо-западной части Среднерусской  возвышенности в бассейне р. р. Калужка левого притока р. Оки. Рельефный и ландшафтный фон территории создан в основном водноледниковыми потоками  московского ледника и последующей эрозии геологической среды. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 113,3 м (урез вод р. Ока) и 150,0 м (урез вод р. Калужка) до 227,1 м (водораздел на севере территории). Абсолютный перепад высот в пределах муниципального образования составляет 113,8 м.

Коренные породы, залегающие под четвертичными образованиями относятся к отложениям меловой, юрской и каменноугольной системам. Меловые породы представлены песчаными и глинистыми отложениями аптского горизонта и неокомского надгоризонта мелового времени. Развиты эти образования на водораздельных пространствах в северной и северо-восточныъх частях муниципального образования. Юрские отложения в основном приурочены к древней доюрской палеодолине, прослеженной в восточной части территории от д. Ивашево и далее к югу к урочищу Георгиевское. Сложены юрские породы глинами, мергелями, песчаными глинами и лигнитами и относятся к бат-келловейским горизонтам средней юры. В западной и центральной части территории под четвертичными отложениями залегают глинисто-карбонатные породы нижнекаменноугольного  времени.

В пределах муниципального образования выделено пять географических ландшафтов.

Первый тип – плоско-волнистая морено-зандровая слаборасчлененная равнина развита на севере и северо-востоке площади на водораздельных пространствах. Четвертичные отложения представлены сверху вниз:  покровными и водноледниковыми суглинками, супесями и моренными грубозернистыми суглинками донского ледника. Общая  мощность этих образований 10-20 м. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип – пологонаклоненная морено-зандровая среднерасчлененная равнина, развита на придолинных склонах водоразделов. Четвертичные отложения аналогичны первому типу. Глубина залегания грунтовых вод свыше 8 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные.

Третий тип – плоская зандровая слаборасчлененная равнина, развита в южной части площади в междуречье Оки и Калужки. Четвертичные отложения сверху вниз представлены: покровными суглинками, супесями, глинистыми песками, песчоно-гравийным материалом и водноледниковыми суглинками, общая мощность этих образований доходит до 20-30 м. Глубина залегания грунтовых вод свыше 8 м. Почвы дерново-слабо-средене-подзолистые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

Четвертый тип - плоская аллювиальная равнина - пойма, высокая пойма рек.

В геологическом плане сложена разнообразными аллювиальными образованиями в основном песчано-супесчаного состава.   Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м, на малых речках и в пойме р. Оки – 2-4 м. Почвы аллвиальные на илисто- супесчаной основе.

Пятый тип – полого-покатые придолинные склоны средне-сильнорасчлененные. Развиты по приречным склонам рек. Сложены делювиальными образованиями из коренных и четвертичных пород. Наблюдаются отдельные оползни, оплывы, эрозионные борозды. Почвы делювиальные смешенного состава.

Гидрологические условия

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозяйственно-питьевом водоснабжении, являются тарусско-михайловский, алексинский и тульский. Тарусско-михайловский горизонт приурочен к одноименным карбонатно-терригенным отложениям нижнего карбона. Водоносный горизонт частично сдренирован долинами рек и уровни вод располагаются в низах толщи, в михайловских известняках. Воды безнапорные. Ниже тарусско-михайловского горизонта расположен алексинский известняковый водоносный горизонт.

Тульский водоносный горизонт связан с толщей одноименных песков нижнего карбона. Воды всех вышеуказанных горизонтов умеренножесткие и жесткие, т.е. общая жесткость изменяется от 5,0 до 8,0 млг..экв./л. при общем объеме железа 0,05-6,1 мг/л. Удельный дебит скважин зависит от их конструкции, водообильности и водоотдачи водовмещающих пород и варьирует от 0,7 куб.м/ч до 36,0 куб.м/ч.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Калужка и другие.

Река Ока. Самая крупная река Калужской области. Берет начало на юге Орловской области, проходит по Среднерусской возвышенности, ее общая протяженность составляет 1500 км, протяженность реки в пределах Калужской области – 160 км. Здесь Ока – многоводная большая река с широкой, хорошо разработанной долиной. Пойма Оки в целом характеризуется ровным рельефом и нормальным увлажнением. Течение реки Оки медленное. Средняя скорость на плесах  0,3-0,5 м/с, на перекатах – 0,5-1 м/с. Русло Оки очень извилистое, отчетливо выражены плесы и перекаты. В сельском поселении она протекает в его  южной части.  В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Ока составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Калужка – берет начало в лесах к северу от поселка Кросна, протекает в восточно-западном, западном и юго-западном направлении и является левым притоком р. Оки. Русло р. Калужка извилистое, берега крутые. Длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна 252 кв.м. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Калужка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.II.4 Подземные воды

В четвертичных отложениях данной территории наблюдаются три спорадических распространенных безнапорных водоносных горизонта. Эти горизонты приурочены к слоям песков, залегающих над озерно-болотными глинами и под ними. Постоянные водоносные горизонты данного региона относятся к известнякам протвинского горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно-жесткие и жесткие с повышенным содержанием железа.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л |  | Общая жесткость млг. - экв./л |  | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Тарусско-михайловский | 0,05 | 4,76 | 5,7 | 7,1 | 0,12 | 48,5 |
| Алексинский | 0,18 | 3,8 | 6,0 | 8,3 | 0,03 | 26,0 |
| Тульский | 0,05 | 6,1 | 5,0 | 8,0 | 0,7 | 36,0 |

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные, это связано с глубиной залегания грунтовых вод и преобладанием в геологическом разрезе супесчаных и песчаных грунтов.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» представлено в Таблице 3.

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно равнин | 1,2,3 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений времен ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов | Рельеф слабо-среднерасчлененный, плоско-стной, балки и ложбины с корытообразным профилем обычно заболочены и поросшие мелколесьем. | Тоже, но в местах высокого стояния грунтовых вод сложные. Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стокаповерхностных вод. В местах залегания четвертичных отложений на известняках возможен погребенный и внутрипластовый карст, что приводит к проседанию перекрывающихся грунтов. |
| Ландшафны речных долин аккумулятивно-эрозионный комплекс | 4 | Тип рельефа 5 – пологие придолинные склоны эрозионных врезов. | Рельеф сильно расчлененный, густая овражно-балочная сеть. Карстовые провалы Западины, оползневые процессы. Водноледниковые породы обводнены, сток подземных вод осуществляется в сторону местных естественных дрен. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов, Условия строительства средние, необходим поверхностный от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | 4 | Развитие аллювиальных отложений времен пойменных террас. Подстилаются коренными породами различных стратиграфогенетических комплексов | Интенсивная донная и боковая эрозия, промоины, конусы выноса. Впериод весеннего паводка полностью затопляется. | Этот тип рельефа имеет очень ограниченное распространение. Постоянное подтопление, высокий уровень стояния грунтовых вод и неустойчивое состояние геологической среды создают неблагоприятные условия для строительства. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Бебелевский сельсовет» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Бебелевский сельсовет» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы  регионального значения.

III. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Бебелевский сельсовет».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО СП «Бебелевский сельсовет» имеется один памятник природы регионального значения:

1. «Каскад прудов деревни Бебелево»

Уровень значимости – региональный, общая площадь 4 га, охранная зона – 50 м. Три взаимосвязанных пруда, являющихся украшением природного ландшафта; сооружены в 1904 году в родовом имении Римских-Корсаковых, нормативный акт – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 г. №381(в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 г. №185). В настоящее время сохранился только один пруд, расположенный в центральной части дер. Бебелево.

В соответствии с п.1 ст.27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

По данным «Министерства природных ресурсов экологии и благоустройства» Калужской области (письмо №118-13 от 17 января 2013г.) на территории МО СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района, располагается «Калужско-Алексинский каньон», планируется придать ему правовой статус особо охраняемой природной территории регионального значения. «Калужско-Алексинский каньон», является многоплановым объектом туризма: разнообразие ландшафтов, их информативность, динамика, живописность, наличие лесов и контрастность смены ландшафтов создает психофизиологический комфорт для человека. В 2011 году было проведено комплексное экологическое обследование территории Калужско-Алексинского каньона, являющегося наиболее популярным местом отдыха населения и объектом туристского показа Калужской области,  с целью придания ей правого статуса особо охраняемой природной территории регионального значения.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ока | 1500 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Калужка | 31 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области (письмо №13/3320-12 от 15.01.2013 г.)  на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» объекты культурного наследия отсутствуют.

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Бебелевский сельсовет» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Бебелевский сельсовет» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Калужка и др.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Бебелевский сельсовет» расположены 2 объекта, влияющие на состояние почвенного покрова:

- 1 кладбище,

- 1 скотомогильник.

По данным администрации МО СП «Бебелевский сельсовет» на территории сельского поселения расположено 1 сельское кладбище:

- в дер. Бебелево, площадь – 1,6 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м, степень заполнения - 50 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области (письмо от 13.12.2012 г. № 1624-12) на территории МО СП «Бебелевский сельсовет» имеется 1 скотомогильник:

1. Деревня Ивашево (дата ввода в эксплуатацию 1995 г., законсервирован, 08.06.2012 г.) – собственник ООО «Бебелево». Место расположения: 1000 м юго-западнее дер. Ивашево.

Система управления, учета и контроля над местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет» (договор №3 от 09.01.2013г,) вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет МУП «Служба единого заказчика» МР «Ферзиковский район (бессрочная лицензия по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности от 23.01.2011 г. №0005П, выданная Управлением Росприроднадзора по Калужской области). Отходы транспортируются на действующую районную свалку ТБО (полигон) твердых бытовых отходов, расположенную  вблизи  д. Козловка площадью 1 га.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Бебелевский сельсовет» удаляются по следующей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

В дер. Бебелево имеются несколько металлических мусорных контейнеров для сбора ТБО. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Бебелево,  дер. Новая Деревня, дер. Баютино.

Система водоснабжения дер. Бебелево

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины, расположенной на востоке от  дер. Бебелево. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 70%. Диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Новая Деревня

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины производительностью 10 м3/ч., находящейся в западной части деревни. Диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Баютино

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины производительностью 10 м3/ч., находящейся на востоке от деревни Митюково. Диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения дер. Бебелево, дер. Новая Деревня и дер. Баютино превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Бебелево находится в 24 км к востоку от МО «Город Калуга» и в 20 км на запад от посёлка Ферзиково. Территорию сельского поселения пересекает автодорога регионального значения «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов». В состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет» входят следующие населенные пункты: деревня Бебелево, деревня Баютино, деревня Болдасовка, деревня Ивашево, деревня Катенево, деревня Митюково, деревня Незымаево, деревня Новая Деревня, деревня Петрово, деревня Фитинино.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Бебелевский сельсовет» 2009 года и материалов лесоустройства ГКУКО Калужского лесничества 2007 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 10.

Таблица № 10

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 6177 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4360,1 | 71 % |
| 2 | Земли населенных пунктов | 500,3 | 8 % |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 32,1 | 0,5 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 1251,9 | 20 % |
| 6 | Земли водного фонда | 32,6 | 0,5 % |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 11

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 253,5 |
| Общественно-деловая | 2,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 235,2 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,0 |
| Рекреационная | 1,2 |
| Особо охраняемых территорий | 3,3 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 500,3 |
| дер. Бебелево |  |
| Жилая | 69,9 |
| Общественно-деловая | 2,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 61,8 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,0 |
| Рекреационная | 0,1 |
| Особо охраняемых территорий | 3,3 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 142,3 |
| дер. Баютино |  |
| Жилая | 6,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 24,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0,1 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 30,6 |
| дер. Болдасовка |  |
| Жилая | 25,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 43,3 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Общая площадь | 69,1 |
| дер. Ивашево |  |
| Жилая | 33,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 29,0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Общая площадь | 62,0 |
| дер. Катенево |  |
| Жилая | 29,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 16,5 |
| Рекреационная | 0,3 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 46,2 |
| дер.Митюково |  |
| Жилая | 4,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 12,5 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 16,9 |
| дер.Незымаево |  |
| Жилая | 22,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 12,3 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0,1 |
| Общая площадь | 34,5 |
| дер. Новая Деревня |  |
| Жилая | 25,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,4 |
| Рекреационная | 2,0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 34,5 |
| дер. Петрово |  |
| Жилая | 20,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 16,2 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0,5 |
| Общая площадь | 37,0 |
| дер. Фитинино |  |
| Жилая | 16,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,7 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0,1 |
| Общая площадь | 27,2 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Бебелевский сельсовет» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 24100  м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд разделяется на частный (90%) и муниципальный (10%).

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 12

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процент (%) к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |  |  |
| Каменные, кирпичные | 2800 | 12% |
| Панельные | 9000 | 37 % |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | 500 | 2 % |
| Деревянные | 11800 | 49 % |
| Прочие | - | - |
| Всего | 24100 | 100 % |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Бебелевский сельсовет» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно высоком уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Бебелевский сельсовет» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Бебелевский сельсовет» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования имеется один детский сад в деревне Бебелево. Детский сад «Бебелевский» расположен по адресу: дер. Бебелево, ул. Центральная, д.15. Здание типовое, 1990 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 20 %.  Проектная вместимость – 140 мест,  количество детей в нем в настоящее время – 43 человек.

Общеобразовательные школы. На территории муниципального образования СП «Бебелевский сельсовет» функционирует МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа», расположенная по адресу: Бебелево, ул. Центральная, д.31. Здание типовое, 1990 года постройки техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 40 %.  Проектная вместимость – 163 места,  количество учащихся в настоящее время – 96 человек. Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г. Калуге и п. Ферзиково.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Сегодня данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в дер. Бебелево, расположенный по адресу: ул. Центральная, д. 15. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга и с. Ферзиково.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- Дом культуры в дер. Бебелево. Вместимость составляет 200 мест, здание – типовое,  площадь -  414 кв.м.

- Библиотека в дер.  Бебелево. Количество книжного фонда составляет 9 849 томов, библиотека расположена в здании Дома культуры.

Спортивные сооружения

Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» имеются  спортивный зал и спортивная площадка в Бебелевской общеобразовательная школе, а также футбольное поле в дер. Бебелево.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены двумя объектом розничной торговли:

- дер. Бебелево – 2 магазина.

Предприятия общественного питания представлены одним объектом:

- дер. Бебелево – столовая ООО  «Бебелево».

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» обслуживает пожарная часть ПЧ-46 Управления Государственной Противопожарной Службы п. Ферзиково Ферзиковского района.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Бебелевский сельсовет» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения деревня Бебелево обеспечивает дорога регионального значения общего пользования «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица 13

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» | 39,87 | 25,0 | IV |

Перечень автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения «Бебелевский сельсовет»»

Таблица 14

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Калуга-Таруса"-Петрово-Незымаево | 3,0 | - | ПГС |
| 2. | "Калуга-Таруса"-Катенево | 1,0 | - | грунт |
| 3. | Болдасовка-Митюково | 1,5 | - | грунт |
| 4. | Болдасовка-Баютино | 5,0 | - | грунт |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

По территории сельского поселения проходят три транзитных автобусных маршрута по автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»: «Калуга – Ферзиково», «Калуга – Таруса» и «Калуга – Серпухов», а так же маршрут «Школьный автобус» - Бебелево-Новая Деревня и Бебелево-Староселиваново-Болдасовка.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2013 года составляет 1027  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 14

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |

В течение последних 10-ти лет в сельском поселении динамика численности населения является стабильной.

Незначительный спад происходит главным образом, вследствие естественной  убыли населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

### II. II. Экономическая база

Экономическую базу сельского поселения представляют 13 предприятий различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В следующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Бебелевский сельсовет».

Таблица 16

| № п/п | Наименование организации |  | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые предприятия и организации |  |  |  |  |
| 1. | Магазин «Аметист» |  | дер. Бебелево | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 2. | Магазин «Теремок» |  | дер. Бебелево | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |  |  |
| 3. |  | ООО «Бебелево» | дер. Бебелево | Сельскохозяйственное производство |
| 4. |  | ООО «ЭкоНива» | дер. Бебелево | Сельскохозяйственное производство |
| Прочие предприятия и организации |  |  |  |  |
| 5. | Админстрация МО СП «Бебелевский сельсовет» |  | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 6. | Фельдшерско-акушерский пункт |  | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 7. | МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа» |  | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 8. | МДОУ детский сад «Бебелевский» |  | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 9. | Бебелевский СДК (библиотека) |  | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 10. | Столовая ООО «Бебелево» |  | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 11. | Отделение сбербанка |  | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 12. | Бебелевское отделение связи ФГУП «Почта России (библиотека) |  | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 13. | Рыборазводное хозяйство «Алешкины пруды» |  | дер. Бебелево | База отдыха |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Бебелево,  дер. Новая Деревня, дер. Баютино.

Система водоснабжения дер. Бебелево

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины, расположенной на востоке от  дер. Бебелево. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 70%. Диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Новая Деревня

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины производительностью 10 м3/ч., находящейся в западной части деревни. Диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Баютино

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины производительностью 10 м3/ч., находящейся на востоке от деревни Митюково. Диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Областной водоканал».

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе дер. Бебелево превышения ПДК не выявлено. Оценка в соответствии с критериями качества питьевой воды – доброкачественная.

Централизованная система канализации имеется в дер. Бебелево в многоквартирых домах по ул. Центральной. Система канализации – самотечная. Канализационные коллекторы обслуживает МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район». Износ объектов водоотведения составляет 70%. На данный момент состояние канализационных коллекторов оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Бебелевский сельсовет» газифицированы пять населенных пунктов: дер. Бебелево, дер. Баютино, дер. Болдасовка, дер. Ивашево, дер. Новая Деревня.

Газопровод в дер. Бебелево высокого давления, трубы полиэтиленовые и стальные, диаметр труб 63 мм

Подача газа потребителям производится по трехступенчатой схеме.

В дер. Бебелево весь жилой фонд переведен на индивидуальное отопление, источник теплоснабжения  - котельная, расположенная по адресу: дер. Бебелево, ул. Центральная, работает на газообразном топливе.

Поставщиком тепловой энергии поселения является муниципальное предприятие «Служба Единого заказчика» МР «Ферзиковский район».

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Бебелевский сельсовет» производится от подстанции 10/35/110 кВ «Бебелево. По территории сельского поселения  проходят следующие линии электропередачи: ВЛ-220кВ – «Черепеть-Спутник» и «Орбита-Спутник»; ВЛ-35кВ – «Грабцево-Бебелево»; ВЛ-35кВ – «Ферзиково-Бебелево»; ВЛ-10 кВ №3, 4, 5, 6  ПС  «Бебелево».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Бебелевский сельсовет» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции  (далее – АТС). Абонентские линии организованы по медным кабелям типа ТПП.

Во всех населенных пунктах сельского поселения имеются универсальные таксофоны, которые дают возможность совершать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Ферзиковского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Бебелевский сельсовет» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Бебелевский сельсовет» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание следующих телевизионных программ: «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, находящихся в г. Калуге. Кроме того, на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Со 2 полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным  на территории в дер. Бебелево. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК «ГЕО», 2007-20011 г.